CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE  DI ESAME COMPLETO DELLE URINE: ANALISI CHIMICO-FISICA E DEL SEDIMENTO O FRAZIONE CORPUSCOLATA COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”, ALL’ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, ALL’ ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO E ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO “C. BESTA”, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

# Allegato A.3

Caratteristiche  indispensabili

  - Analizzatori proposti per l’esame chimico fisico

Modello………………………………………………

  - Analizzatore proposto per l’esame del sedimento

Modello………………………………………………

  - Caratteristiche strumentali

Requisiti indispensabili  dell’Analizzatore per l’esame chimico-fisico

- Determinazione dei seguenti parametri:

- pH			si    no

- Glucosio		si    no

- Proteine		               si    no

- Bilirubina		si    no

- Urobilinogeno		si    no

- Chetoni		               si    no

- Nitriti			si    no

- Emoglobina		si    no

- Leucociti		si    no

- Peso Specifico		si    no

- Colore e aspetto	               si    no

- Completa automazione dell’analisi dal momento dell’aspirazione fino

- all’ottenimento del risultato analitico;						si    no

- Identificazione positiva del campione;						si    no

- Caricamento random in continuo dei campioni;				               si    no

- Potenzialità analitica ≥ 200 test/h;						si    no

- Sistema di controllo di corretto posizionamento della striscia			si    no

- Sistema di controllo di corretta dispensazione del campione			si    no

- Il sistema analitico proposto dovrà avere peso e dimensioni compatibili con gli spazi disponibili in Laboratorio (necessario un sopralluogo).

Requisiti indispensabili  dell’Analizzatore per l’esecuzione del sedimento /  frazione corpuscolata

Determinazione quantitativa dei seguenti parametri:

- Eritrociti			si    no

- Leucociti			si    no

- Cellule epiteliali 		                si    no

- Cellule transazionali		si    no

- Cilindri				si    no

- Batteri				si    no

- Miceti				si    no

- Cristalli				si    no

- Spermatozoi			si    no

Cadenza analitica di almeno 100 test/ora	si    no

Caratteristiche oggetto di valutazione

ESAME CHIMICO FISICO

- Possibilità di utilizzare strisce con parametri aggiuntivi oltre a quelli indicati nei requisiti tecnici

quali: albumina, creatinina, rapporto albumina/creatinina, rapporto proteine/creatinina          si    no

- Segnalazione di colorazione anomala dell’area reattiva				            si    no

- Caricamento in continuo delle strisce reattive senza interruzione del ciclo analitico	            si    no

- Peso specifico misurato con metodo refrattometrico				            si    no

ESAME DEL SEDIMENTO

- Differenziazione dei batteri per lo screening delle urino colture in completa automazione

(documentare ) 									            si    no

- Differenziazione automatica delle emazie (indicazione dell’origine dell’ematuria)	            si    no

- Utilizzo del sistema per analisi altri liquidi biologici con specifico programma,
senza pretrattamento del campione 						            si    no

- Modalità di agitazione del campione (descrivere)

- Modalità di lavaggio dell’ago campionatore al fine di eliminare contaminazione

e carry-over (descrivere)

- Livello documentato di caratteristiche analitiche (accuratezza, precisione, ripetibilità)

- Controllo di qualità a 2 livelli e a 5 parametri (eritrociti, leucociti, cellule, batteri, cilindri) si    no

SOFTWARE GESTIONALE

- Analisi delle incongruenze mediante filtri di selezione e regole di auxilio

nella validazione dei dati								si    no

- Gestione dei Controlli di qualità con grafici di Levey-Jennings e stampa degli stessi          si    no

- Possibilità di differenziare l’accesso al software degli utenti per tipologia di profili	si    no

- Possibilità di Host-Query								si    no

- Validazione dei dati anche da remoto						si    no

TECNOLOGIA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

- Possibilità di mettere in catena entrambi gli strumenti per l’esame chimico-fisico

con lo strumento per il sedimento							si    no

- Tempi di manutenzione del sistema giornaliera, settimanale e mensile a carico dell’operatore (indicare)

- Tempi e modalità di intervento di assistenza tecnica straordinaria (indicare)

- Fornitura di uno strumento a potenzialità minima e ridotte dimensioni per

l’utilizzo in urgenza								si    no

SICUREZZA INFORMATICA:

- Tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi operativi e del software antivirus, tecniche adottate per la riduzione dell'esposizione  alle minacce (hardening) (indicare)