CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO, PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE  DI PARAMETRI ORMONALI RELATIVI AL METABOLISMO DELL’OSSO ED ALLA DIAGNOSI DI IPERTENSIONE COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” E ALL’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI

# Allegato A.3

Caratteristiche  indispensabili

  - Analizzatore/i proposto/i

Modello………………………………………………

  - Caratteristiche strumentali

Requisiti indispensabili  del Sistema Analitico

Completa automazione dell’analisi dal momento dell’aspirazione fino all’ottenimento

- del risultato analitico							si    no

Identificazione positiva del campione					si    no

Caricamento random in continuo dei campioni				si    no

Rack reagenti refrigerato						si    no

Potenzialità analitica >/= 120 test/h					si    no

Gestione automatica di calibratori e controlli				si    no

Gestione informatizzata del controllo di Qualità			si    no

Presenza di segnali di allarme relativi alle varie fasi operative e a

- blocchi strumentali							si    no

Presenza di segnali di allarme relativi ai livelli dei reagenti e

- dei liquidi reflui							si    no

Il sistema analitico proposto dovrà avere peso e dimensioni compatibili

- con gli spazi disponibili in Laboratorio ( necessario un sopralluogo)  	si    no

Requisiti indispensabili  dei reagenti

- PTH di III generazione

- 25 OH Vitamina D standardizzata verso il CDC Vitamin D standardization certification program

- Controllo di qualità interno

- Biorad: Liquichek Specialty Immunoassay Control- Livello 1 (6x5 mL)--> 180 mL/aa cod. 364 (parametri: 25-HO vitaminaD, osteocalcina, PTH)

- Biorad: Liquichek Specialty Immunoassay Control- Livello 2 (6x5 mL)--> 180 mL/aa cod. 365 (parametri: 25-HO vitaminaD, osteocalcina, PTH)

- Biorad: Lyphochek Hypertension Markers Control- Trilevel (2 x 2 mL)--> 80 mL/aa cod. 600 (parametri: aldosterone siero, renina)

Caratteristiche oggetto di valutazione

Strumentazione:

- Modalità di Rilevazione del coagulo  (indicare)

- Tempi di incubazione degli analiti oggetto della fornitura (indicare)

- Incubatore a temperatura controllata					si    no

- Caricamento in continuo dei reagenti					si    no

- Modalità STAT di esecuzione dei campioni				si    no

- Modalità di eliminazione del carry-over (indicare)

- Minor ingombro strumentale (numero di analizzatori) (indicare)

- Modalità di Rilevazione del volume minimo (indicare)

Reagenti

- Sensibilità analitica e funzionale dei test oggetto della fornitura (indicare)

- Stabilità calibrazione dei test renina e aldosterone (indicare)

- Stabilità a bordo dei reagenti dei test oggetto della fornitura (indicare)

- Tempo totale di esecuzione (primo risultato) della 1-25 OH Vitamina D (indicare)

Grado di automazione e assistenza tecnica:

- Possibilità di inserire l’analizzatore in un sistema in catena		si    no

- Assistenza tecnica da Remoto						si    no

Sicurezza informatica:

- Tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi operativi e del software antivirus, tecniche adottate per la riduzione dell'esposizione  alle minacce (hardening) (indicare).